Инструкция по эксплуатации ванны в комплектации «Смарт».

Комплектация Смарт гидро, аэро и спинной массаж в стандартной комплектации - комплекс сенсорного управления с подсветкой на органах управления цветом, соответствующим режиму гидромассажа.

Позволяет:

- защитить двигатель от сухого пуска;

- включить гидро и аэромассажную системы;

- включить спинной массаж (12 форсунок);

- включить Фитнес программу гидро и аэропульсаций.

Включает в себя:

- «Подводный прожектор» [1] (опционально).

- «Аэромассаж» [2];

- «Гидромассаж» [2] с добавлением воздуха;

По окончании работы системы происходит автоматическая продувка системы аэромассажа.

Начало и окончание работы.

В режиме Standby (ванна подключена к сети) – надпись Акватика горит синим цветом, кнопки [1], [2], [3] - неактивны. Включение ванны производится нажатием на кнопку [1] - кнопки [1], [2], [3] загораются красным. Через 3 секунды кнопка [2] начнет мигать синим цветом – это означает, что в ванне нет воды и активирован таймер продувки аэросистемы. Далее, при наборе ванны, срабатывает датчик воды и кнопки [1], [2], [3] загораются красным цветом – это означает что текущего уровня недостаточно, доступа к управлению гидромассажем нет. После того как уровень воды достигнет необходимого, кнопки [1], [2], [3] начнут мигать синим – ванна готова к работе.

После завершения гидромассажных процедур ванну можно отключить следующими способами:

- Длительными нажатиями всех 3-х кнопок прекратить работу всех систем [три кнопки горят красным цветом] и начать сливать воду. Когда уровень воды понизится - кнопка «Аэромассаж» начнет мигать красным. Далее срабатывает датчик воды, кнопка «Аэромассаж» начнет мигать синим - активирована функция продувки аэросистемы - через 15 минут включается компрессор, который в течение 15 секунд производит продувку;

- Не останавливая работу ванны, начать сливать воду. По мере снижения уровня воды ванна автоматически проходит все режимы, описанные в п.№1.

Ванна переходит в режим Standby – кнопки управления неактивны.

[1] – «ПОДВОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР» (далее        - нажатие на кнопку).

Данная функция является дополнительной опцией и возможно 2 варианта использования.

СВЕТ / МУЛЬИЦВЕТ:

1        - СВЕТ: включает фонарь [кнопка горит синим цветом] / МУЛЬТИЦВЕТ: включает фонарь, который плавно меняет свою цветовую гамму [кнопка горит синим цветом].

Длительное нажатие (более 3сек.) выключает фонарь [кнопка горит красным цветом].

Примечание: основная функция кнопки [1] – включение ванны.

[2] – «АЭРОМАССАЖ».

1        - включается аэромассаж [кнопка горит синим цветом].

2        - включается система «Фитнес» - программа гидро и аэропульсаций с циклом каждого режима ~ 7-10 секунд:

- сначала (7-10 сек.) работает только «Аэромассаж» [кнопка АЭРО мигает: синий/зеленый] – [кнопка ГИДРО мигает: синий/красный];

- затем включается (7-10 сек.) «Гидромассаж» (подача воздуха в струю не осуществляется) [кнопка ГИДРО мигает: синий/зеленый] - [кнопка АЭРО мигает: синий/зеленый].

- далее «Аэромассаж» отключается, работает только «Гидромассаж» (7-10сек.)             [кнопка ГИДРО мигает: синий/зеленый] - [кнопка АЭРО мигает: синий/красный].

Длительное нажатие (более 3сек.) отключает работу данной системы [кнопка горит красным цветом]. Если при работе аэромассажа гидромассаж был активирован – он тоже отключается.

[3] – «ГИДРОМАССАЖ».

1        - включается гидромассаж [кнопка горит синим цветом].

2        - добавление в струю воздуха [кнопка горит зеленым цветом].

3        - включается спиной массаж (12 форсунок) [кнопка мигает зеленым цветом], подача воздуха в гидромассажные форсунки отключается.

Длительное нажатие (более 3сек.) отключает работу данной системы [кнопка горит красным цветом].

опция «ТЕРМОМАТ»

только для смесителей Сваровски и Альпина

В состав данной опции входят 2 датчика:

- датчик температуры – устанавливается в изливе и в зависимости от температуры прозрачные элементы смесителя меняют свой цвет.

- датчик воды – устанавливается на дне и служит для включения данной опции. В режиме ожидания, входящие в состав блока Термомат цвета, плавно меняют друг друга.